FPGAを用いた二次元ゲーム機の設計と実装

1  はじめに

FPGAは，ハードウェア記述言語（HDL）で記述した論理回路を実装できる半導体チップである．本研究では，教科書RISC-V System-on-Chip Design[1]で設計を学べるCPUであるWallyに描画・表示機能を追加し，FPGAボード上でブロック崩しを動かした．Wallyの学習者が，既存のCPUをゲーム機へ拡張する際に参照できる設計例を示すことを目的とする．

2  ゲーム機の設計

Nexys VideoのFPGAにWallyと描画回路RasterIX[2]，表示回路を実装した．ボード上には，FPGAチップの外にSDカードスロット，DDR3メモリ，HDMI端子があり，チップ内の制御回路を介して利用する．

CPUは，バス（回路間の通信経路）につながるSDカード制御回路を操作し，カード上のゲームプログラムをDDR3へ読み込む．DDR3への読み書きには，AMD提供のDDRメモリコントローラーを用いる．CPUは読み込んだプログラムを実行し，ボールの位置や衝突を計算する．

本研究では，WallyのバスとRasterIXをつなぐ接続回路を設計した．接続回路には専用のアドレスを割り当て，CPUのストア命令（指定アドレスへ値を書く命令）で書いた数値をRasterIXへ渡す．このように周辺回路をメモリと同じ読み書きの仕組みで操作する方式を，MMIO（メモリマップドI/O）という．

図1  描画命令から映像出力までの処理

ゲームプログラムは，RasterIX付属のOpenGL互換ライブラリに図形の位置や色を指定する．CPU上で動くライブラリが，図形の描き方を指示する数値列（描画命令）を作り，接続回路を通して送る．RasterIXは描画結果をDDR3の画像用領域へ保存し，表示回路がそれを読み出してHDMI端子へ映像を出力する（図1）．RasterIX本体には変更を加えていない．

3  動作の確認

実機で640×480画素のブロック崩しを動かした．四つの条件で，実機メモリ内のゲーム画像をCPUで別途作成した比較用画像と照合し，各画像の全画素が一致した．

自動操作による5分間の実行で，ゲームの計算と画面の更新が続くことを確認した．別の試行で記録した30秒間の映像でも，ボールの動きを確認した（図2）．専用コントローラーによる操作は未実装である．

図2  実機から記録したブロック崩しの映像

4  おわりに

既存のCPUと描画回路を接続し，ゲームプログラムの実行から画面表示までをFPGAボード上で実現した．設計と動作確認の資料を公開し，Wallyをゲーム機へ拡張する例を示した．映像取込環境で受信できない場合の原因調査と，Wii Classic Controller Proによるゲーム操作の実装を今後の課題とする．

参考文献

[1] D. Harrisほか，RISC-V System-on-Chip Design，Morgan Kaufmann，2026．

[2] ToNi3141，RasterIX，https://github.com/ToNi3141/RasterIX （使用版9269a01c9bd4，参照2026-10-09）．